Para capturar bien el flujo en cada elemento finito de la discretización geométrica del dominio o región en estudio, el paso de tiempo (diferencia de tiempos consecutivos dónde se realiza la obtención de resultados de la simulación o tiempo de residencia en un elemento finito) lo consideramos siempre verificando que el número de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) sea menor que la unidad.

𝐶FL =𝑢 · 𝛥𝑡 / h

u es la velocidad del fluido, Δt es el intervalo de tiempo, h es el tamaño del elemento finito.

El sentido físico de fijar así el paso de tiempo máximo en las simulaciones numéricas implica obligar al flujo a no avanzar en cada intervalo de tiempo más de un elemento finito (triangulo o tetraedro de la malla dónde se aproxima las variables velocidad, presión, temperatura)

Hay métodos numéricos que para su convergencia necesitan cumplir esta condición , caso de muchos métodos explícitos en condiciones muy convectivas), pero hay métodos que son estables y convergen sin cumplir esta condición, no obstante para capturar bien el flujo a nivel de cada elemento finito es conveniente tenerlo en consideración.